Rahmenprofilrohre 	DIN EN 1916 / DIN 1922 / DIN 1045

Form SB-RE-FM	ÖNORM EN 1916 / ÖNORM B 5074

Keilgleitdichtung

Ab DN 1000/750 – individuell erweiterbar

schalungserhärtet

Rahmenprofile in Rechteckbauweise aus Stahlbetonfertigteilen Typ 2 nach

DIN EN 1916 / DIN 1992 / DIN 1045 bzw. ÖNORM EN 1916 / ÖNORM B 5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 1-3 herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-RE-FM Rechteckquerschnitt mit Falzmuffe

Herstellungsverfahren „in der Schalung erhärtet“

4 – seitig Voute 200 x 200 mm, innenliegend

Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende aufgeklebt

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060

Optional:

in Doppelkeilausführung PDK als prüfbare Muffen Verbindung

Hinweis:

Ab einer Überdeckung von < 0,3 m wird eine konstruktive Verschraubung vorgeschlagen.

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610 und den Vorschriften des Herstellerwerks

(Verlege Richtlinien zum Einbau von Fertigteilen mit Rechteckquerschnitt)

Prüffähige / geprüfte Statik gem. DIN EN 1990/1991/1992

Erdüberdeckung von …. - …. m, Verkehrslast LM1 / LM71 ……..  (Auswahl treffen)

Einbau Trockenwettergerinne werkseitig/nachträglich

Abmessungen: 	…. mm

Rohrabmessungen:

lichte Weite horizontal 	.... mm

lichte Weite vertikal 	.... mm

[Abstufung lichte Weiten in 50 mm – Schritten]

Wandstärke	(200 / 250 / 300 mm)

Baulänge	.... m (max. Baulänge 3 m)

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de