Abzweiger (maschinengefertigt)	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Einmündung DN 150/200 im 90 Grad Winkel,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

zentrisch zur Rohrmitte ausgerichtet

DN 300 - 400

Zulage für Liefern und Einbauen eines maschinengefertigten Abzweigrohres

Mit verstärkter Wandung im Zulaufbereich 
und fest eingebautem Dichtelement,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Hauptrohr  DN	.... mm

Zulauf         DN	…. mm (Werkstoff KG/PP)
Baulänge	1,00 m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de