Stahlbetonrohre

kreisrund mit Fuß - Form KF-GM,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

Keilgleitdichtung,

DN 1200

Entwässerungsleitung nach ÖNORM EN 1610 – ÖNORM B 2503

aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der GRIS - Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. ÖNORM B 4710-1 Expositionsklasse XA 2

Form SB-KF-GM Kreisquerschnitt mit Fuß und Glockenmuffe

Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach ÖNORM EN 681-1

Einbau und Bettung gemäß ÖNORM EN 1610 – ÖNORM B 2503

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Rohrdurchmesser  DN	.... mm

Baulänge	…. m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de