Stahlbetonrohre 	DIN EN 1916 - DIN V 1201
mit Trockenwettergerinne	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

kreisrund mit Fuß - Form KF-GM,

integrierte Dichtung,

DN 1200

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2

nach DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-FK-GM Kreisquerschnitt mit Fuß und Glockenmuffe

Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Mit werksseitig monolithisch hergestelltem Trockenwettergerinne
Bermenneigung 		1:3
Gerinneradius  r = 	150 mm
Abflussquerschnitt	0,943 m²/lfm

Rohrdurchmesser  DN	1200 mm

Baulänge	     … m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de