Monolith-Pumpschacht 	DIN EN 1917 - DIN V 4034-1

ohne maschinelle Ausrüstung

DN 3000

Schachtunterteil SU-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1 
und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen

Liefern eines HABA-monolith-Pumpschachtes (ohne maschinelle Ausrüstung),

- Monolithisches Bodenteil aus Beton, Mindestbetongüte C 40/50

- Bauhöhe des monolithischen Bodenteils mindestens 2000 mmm

- Expositionsklasse XA 2 nach DIN EN 206 - 1 
(auf Wunsch auch in Hochleistung C 60/75 oder XA3 C 50/60)

- mit Abdeckplatte einschl. Aussparungen

- mit Anschlüssen und Rohrdurchführungen nach Angabe des AG

- Bewehrung nach statischer Erfordernis

- Einbau einer Voute (Keilbeton) nach Angaben des Pumpenlieferanten

geeignet zum Aufsetzen von Schachtfertigteilen Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Bauteilverbindung mit Dichtring aus Elastomeren mit dichter Struktur nach DIN EN 681 – 1 
mit Prüfzeugnis und vorliegender statischer Berechnung 
gemäß den Normen DIN EN 1917; DIN V 4034 – 1.

Steighilfen : Steigbügel DIN 19555 Form B Stahl/Edelstahl

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de