Stahlbetonrohre	DIN EN 1916 - DIN V 1201

kreisrund mit Fuß - Form KF-FM,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

integrierte prüfbare Dichtung (PMI),

DN 2000 - schalungserhärtet

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach

DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-KF-FM Kreisquerschnitt mit Fuß und Falzmuffe

Herstellungsverfahren „in der Schalung erhärtet“

Rohrverbindung integrierte prüfbare Verbindung (PMI)

mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

und Keilgleitdichtung auf dem Spitzende vor einer Schulter

Dichtmittel nach DIN EN 681-1  - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 12 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrdurchmesser  DN	.... mm

Baulänge	…. m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de