Schachtunterteile SU-M	DIN EN 1916 - DIN V 1201

HABA-PERFECT-Standard	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

Schachtkörper, Gerinne und Auftritt in einem Guß

DN 1000

HABA-Beton – Perfect – Standard

Schachtunterteil SU-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1,

lichte Weite DN 1000 mm (Rohranschluss bis max. DN 600)

- Für Regen- und Schmutzwasserkanäle

- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem Guss in der Schalung erhärtet gefertigt!

- Wassereindringtiefe kleiner als 20 mm

- Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung Schachtmitte 1:20

- Gerinne scheitelhoch bis Anschlussdurchmesser DN 500

- Gerinne bis max. +50 cm ab Anschlussdurchmesser DN 600

- Anschlüsse für gelenkige Einbindungen der Zu- und Abläufe

Ablauf		DN ........ (Werkstoff)

Zulauf 1	DN ........ (Werkstoff)

Zulauf ...	DN ........ (Werkstoff)

z. B.:	System HABA-Beton – Perfect – Standard, oder gleichwertig

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de